Broj izveštaja: 250/3116

Datum izdavanja izveštaja: 11.08.2025.

# IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA SUSPENDOVANIH ČESTICA VAZDUH AMBIJENTA

PODACI O KORISNIKU

| Naziv i adresa korisnika: | Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac Ul. Takovska br.2 Gornji Milanovac |
| --- | --- |
| Na osnovu zahteva/ugovora: | 4-404-3/od 03.01.2025. |

PODACI O UZORKU

| Naziv uzorka: | Ambijentalni vazduh |  |
| --- | --- | --- |
| Ispitivani parametri: | Koncentracija suspendovanih čestica PM2.5 Koncentracija suspendovanih čestica PM10 |  |
| Mesto uzorkovanja: | Gornji Milanovac |  |
| Naziv, adresa i prostorne koordinate mernog mesta: | Opštinska uprava Gornji Milanovac ,Tihomira Matijevića 4 Geografska širina 44°01'20"N, Geografska dužina20°27'39"E,Nadmorska visina 329m |  |
| Oznaka mernog mesta: | 10 (pri označavanju uzoraka je korišćena numerička oznaka) |  |
| Evidencioni brojevi uzoraka: | Uzorci suspendovanih čestica PM10: | Od 64 do 80 |
|  | Uzorci suspendovanih čestica PM2.5: | Od 50 do 63 |
| Period uzorkovanja: | Uzorci suspendovanih čestica PM10: | Od 15.07.2025. do 31.07.2025. |
|  | Uzorci suspendovanih čestica PM2.5: | od 01.07. 2025.do14.07.2025. |
| Period usrednjavanja: | Jedan dan (24 h) |  |
| Metoda uzorkovanja/ispitivanja: | SRPS EN 12341:2023 |  |
| Oprema korišćena za uzimanje uzoraka: | Frakcija PM2.5 je u periodu od 01.07. 2025.do 14.07.2025. godine uzorkovana referentnim uzorkivačem COMDE DERENDA model PNS DM |  |
| Uzorkovali: | Tehničari Odeljenja za higijenu i humanu ekologiju |  |
| Napomena: | Tip stanice: urbana (U). Uzorkivači su postavljeni na vanjsku terasu ustanove. Usisna cev na uzorkivaču suspendovanih čestica je na nenatkrivenoj terasi, na I spratu zgrade. Prisutna je ograda na terasi visine 1.0 m, koja se nalazi sajugozapadne strane u odnosu na uzorkivače suspendovanih čestica. |  |
| Prilozi: | Prilog 1. Meteorološki podaci – preuzeti sa aparata Prilog 2. Učestalost klasa kvaliteta vazduha po Indeksu kvaliteta vazduha SAQI_11određenih na osnovu dnevnih vrednosti koncentracija suspendovanih česticaPM10; Prilog 3.Slike mernog mesta |  |

Izjava:Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati izuzev u celini,bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Čačak,laboratorija.

REZULTATI ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJA PM2.5

| Ispitivani parametar |  |  | PM2.5 Period usrednjavanja 24 h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj uzorka |  |  | Datum prijema uzorka | Datum početka ispitivanja | Koncentracija [μg/m3] | Merna nesigurnost [μg/m3] 9.2% |
| 10 | 50 | 01.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 37 | - |
| 10 | 51 | 02.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 18 | - |
| 10 | 52 | 03.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 16 | - |
| 10 | 53 | 04.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 29 | - |
| 10 | 54 | 05.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 25 | - |
| 10 | 55 | 06.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 20 | - |
| 10 | 56 | 07.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 33 | - |
| 10 | 57 | 08.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 22 | - |
| 10 | 58 | 09.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 4 | - |
| 10 | 59 | 10.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 7 | - |
| 10 | 60 | 11.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 8 | - |
| 10 | 61 | 12.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 9 | - |
| 10 | 62 | 13.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 8 | - |
| 10 | 63 | 14.07.2025. | 15.07.2025. | 15.07.2025. | 16 | - |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJAPM2.5

| Broj merenja | 14 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost[g/m3] | 18.2 |
| Medijana[g/m3] | 17 |
| Minimum[g/m3] | 4 |
| Maksimum[g/m3] | 37 |
| C 98[g/m3] | 35.96 |
| Broj dana veći od granične i tolerantne vrednosti(GV=TV) | 0 |

Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

| Metoda ispitivanja: | SRPS EN 12341:2023–Vazduh ambijenta–Standardna gravimetrijska metoda Merenja za određivanje PM 10 ili PM 2,5masene koncentracije suspendovanih čestica |
| --- | --- |
| Na osnovu sledećih propisa: | „Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“ (Sl.GlasnikRSbr.11/2010,75/2010 i 63/2013) |
| Relevantni podaci: | - Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost(GV). - U tabeli OdeljkaB,PrilogaX,Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za PM2.5GV = 25 μg/m3 za period usrednjavanja kalendarska godina. Uredba ne propisuje graničnu vrednost za koncentraciju suspendovanih čestica frakcija PM2.5u vazduhu za period usrednjavanja1 dan. - Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95%,izražena na graničnoj vrednosti sa periodom usrednjavanja kalendarska godina za PM2.5iznosi 9.2% odnosno2,3g/m3. - Granica kvantifikacije za suspendovane čestice frakcija PM2.5iznosi <1,0g/m3. |
| Zaključak: | Rezultati analize 14 uzoraka suspendovanih čestica PM2.5 koji su uzorkovani tokom jula 2025.godine iz ambijentalnog vazduha,pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije PM2.5čestica 18 µg/m3, dok je minimalna dnevna vrednost koncentracije PM2.5 čestica 4 µg/m3,a maksimalna dnevna vrednost koncentracije PM2.5 čestica je 38 µg/m3. |

REZULTATI ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJA PM10

| Ispitivani parametar |  |  | PM10 Period usrednjavanja 24 h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj uzorka |  |  | Datum prijema uzorka | Datum početka ispitivanja | Koncentracija [μg/m3] | Merna nesigurnost [μg/m3]6.6% |
| 10 | 64 | 15.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 17 | - |
| 10 | 65 | 16.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 21 | - |
| 10 | 66 | 17.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 28 | - |
| 10 | 67 | 18.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 11 | - |
| 10 | 68 | 19.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 12 | - |
| 10 | 69 | 20.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 16 | - |
| 10 | 70 | 21.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 19 | - |
| 10 | 71 | 22.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 19 | - |
| 10 | 72 | 23.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 19 | - |
| 10 | 73 | 24.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 24 | - |
| 10 | 74 | 25.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 29 | - |
| 10 | 75 | 26.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 33 | - |
| 10 | 76 | 27.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 12 | - |
| 10 | 77 | 28.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 12 | - |
| 10 | 78 | 29.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 11 | - |
| 10 | 79 | 30.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 14 | - |
| 10 | 80 | 31.07.2025. | 01.08.2025. | 01.08.2025. | 19 | - |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJA PM10

| Broj merenja | 17 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost[g/m3] | 18.6 |
| Medijana[g/m3] | 19 |
| Minimum[g/m3] | 11 |
| Maksimum[g/m3] | 33 |
| C 98[g/m3] | 31.72 |
| Broj dana veći od granične i tolerantne vrednosti(GV=TV) | 0 |

Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

| Metoda ispitivanja: | SRPS EN 12341:2023–Vazduh ambijenta–Standardna gravimetrijska metoda Merenja za određivanje PM 10 ili PM 2,5masene koncentracije suspendovanih čestica |
| --- | --- |
| Na osnovu sledećih propisa: | „Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“ (Sl.GlasnikRSbr.11/2010,75/2010 i 63/2013) |
| Relevantni podaci: | - Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost(GV). - U tabeli OdeljkaB,PrilogaX,Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za PM10GV = 50μg/m3 za period usrednjavanja jedan dan. - Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95%,izražena na graničnoj vrednosti sa periodom usrednjavanja jedan dan za PM10 iznosi 6.6% odnosn3,g/m3. - Granica kvantifikacije za suspendovane čestice frakcija PM10iznosi <1,0g/m3. |
| Zaključak: | Rezultati analize 17 uzoraka suspendovanih čestica PM10 koji su uzorkovani tokom jula 2025.godine iz ambijentalnog vazduha,pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije PM10 čestica 19 µg/m3,dok je minimalna dnevna vrednost koncentracije PM10 čestica 11µg/m3, a maksimalna dnevna vrednost koncentracijePM10 čestica je 33 µg/m3. |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Izveštaj  izradio

Dipl ph Jelena Vidojević,spec.toks.hemije

Šef Odeljenja za sanitarnu hemiju sa ekotoksikologijom

Izveštaj  odobrio:

Dr Milka Levajac,spec.higijene

Načelnik centra za higijenu

Meteorološki podaci preuzeti sa Comde Derende

Mesto Gornji Milanovac Mesec– JUL Godina– 2025.

| Parametri Datum | Temperatura vazduha,srednja dnevna vrednost [°C] | Atm. pritisak,srednja dnevna vrednost[mbar] | Brzina vetra [m/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.07.2025. | 25 | 978 | / |
| 02.07.2025. | 22.7 | 979 | / |
| 03.07.2025. | 25.2 | 979 | / |
| 04.07.2025. | 26.5 | 978 | / |
| 05.07.2025. | 25.3 | 978 | / |
| 06.07.2025. | 27.1 | 972 | / |
| 07.07.2025. | 26.2 | 968 | / |
| 08.07.2025. | 22.5 | 966 | / |
| 09.07.2025. | 14.0 | 973 | / |
| 10.07.2025. | 17.6 | 976 | / |
| 11.07.2025. | 17.8 | 976 | / |
| 12.07.2025. | 21.1 | 976 | / |
| 13.07.2025. | 24.8 | 977 | / |
| 14.07.2025. | 25.8 | 976 | / |
| 15.07.2025. | 23.6 | 975 | / |
| 16.07.2025. | 23 | 974 | / |
| 17.07.2025. | 15.7 | 974 | / |
| 18.07.2025. | 18.5 | 975 | / |
| 19.07.2025. | 22.2 | 974 | / |
| 20.07.2025. | 24.8 | 970 | / |
| 21.07.2025. | 28 | 968 | / |
| 22.07.2025. | 25.2 | 971 | / |
| 23.07.2025. | 25.3 | 973 | / |
| 24.07.2025. | 28.0 | 971 | / |
| 25.07.2025. | 28.7 | 973 | / |
| 26.07.2025. | 28.0 | 970 | / |
| 27.07.2025. | 21.0 | 968 | / |
| 28.07.2025. | 21.1 | 967 | / |
| 29.07.2025. | 17.4 | 970 | / |
| 30.07.2025. | 18.3 | 976 | / |
| 31.07.2025. | 19.9 | 976 | / |

## Učestalost klasa kvaliteta vazduha po Indeksu kvaliteta vazduha SAQI_11određenih na osnovu dnevnih vrednosti koncentracija suspendovanih česticaPM10

### Merno Mesto 10  –Gornji Milanovac

Mesec JUL Godina2025.

| Datum i vreme početka uzorkovanja |  | Evidencioni broj uzorka(broj filter papira) | KoncentracijaPM2.5 [μg/m3] | Klasa kvaliteta vazduha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.2025. | 00:01 | 50 | 37 |  |
| 02.07.2025. | 00:01 | 51 | 18 |  |
| 03.07.2025. | 00:01 | 52 | 16 |  |
| 04.07.2025. | 00:01 | 53 | 29 |  |
| 05.07.2025. | 00:01 | 54 | 25 |  |
| 06.07.2025. | 00:01 | 55 | 20 |  |
| 07.07.2025. | 00:01 | 56 | 33 |  |
| 08.07.2025. | 00:01 | 57 | 22 |  |
| 09.07.2025. | 00:01 | 58 | 4 |  |
| 10.07.2025. | 00:01 | 59 | 7 |  |
| 11.07.2025. | 00:01 | 60 | 8 |  |
| 12.07.2025. | 00:01 | 61 | 9 |  |
| 13.07.2025. | 00:01 | 62 | 8 |  |
| 14.07.2025. | 00:01 | 63 | 16 |  |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

| Datum i vreme početka uzorkovanja |  | Evidencioni broj uzorka(broj filter papira) | KoncentracijaPM10 [μg/m3] | Klasa kvaliteta vazduha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.07.2025. | 00:01 | 64 | 17 | odličan |
| 16.07.2025. | 00:01 | 65 | 21 | odličan |
| 17.07.2025. | 00:01 | 66 | 28 | dobar |
| 18.07.2025. | 00:01 | 67 | 11 | odličan |
| 19.07.2025. | 00:01 | 68 | 12 | odličan |
| 20.07.2025. | 00:01 | 69 | 16 | odličan |
| 21.07.2025. | 00:01 | 70 | 19 | odličan |
| 22.07.2025. | 00:01 | 71 | 19 | odličan |
| 23.07.2025. | 00:01 | 72 | 19 | odličan |
| 24.07.2025. | 00:01 | 73 | 24 | odličan |
| 25.07.2025. | 00:01 | 74 | 29 | dobar |
| 26.07.2025. | 00:01 | 75 | 33 | dobar |
| 27.07.2025. | 00:01 | 76 | 12 | odličan |
| 28.07.2025. | 00:01 | 77 | 12 | odličan |
| 29.07.2025. | 00:01 | 78 | 11 | odličan |
| 30.07.2025. | 00:01 | 79 | 14 | odličan |
| 31.07.2025. | 00:01 | 80 | 19 | odličan |

| KoncentracijaPM10 za period usrednjavanja 24 h[μg/m3] | Klasa kvalitetavazduha | Broj dana u julu 2025. godine sa odgovarajućom klasom kvaliteta vazduha | Procenatdana u julu 2025. Godine sa odgovarajućom klasom kvaliteta vazduha[%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0– 25,0 | odličan | 14 | 82,4 |
| 25,1–35,0 | dobar | 3 | 17.6 |
| 35,1–50,0 | prihvatljiv | 0 | - |
| 50,1–75,0 | zagađen | 0 | - |
| >75,0 | Jako zagađen | 0 | 57,0 |

Napomena:Broj dana merenja u julu  je 17.

## Slike mernog mesta-uzorkovanje suspendovanih česticaPM10 i PM2,5

### Merno mesto 10 Gornji Milanovac

Slika1 Makro lokacija mernog mesta 10

Slika 2.Uređaj za uzorkovanje suspendovanih čestica  ,Opštinska uprava ,centar grada ,ul.Tihomira Matijevićabr.4

Slika3. Opštinska uprava ,centar grada ,ul.Tihomira Matijevićabr.4.Položaj usisnog creva sa levkom