Broj izveštaja:125/1393/1

Datum izdavanja izveštaja:14.04.2026.

# IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA SUSPENDOVANIH ČESTICA VAZDUH AMBIJENTA

PODACI O KORISNIKU

| Naziv i adresa korisnika: | Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac Ul. Takovska br.2 Gornji Milanovac |
| --- | --- |
| Na osnovu zahteva/ugovora: |  |

PODACI O UZORKU

| Naziv uzorka: | Ambijentalni vazduh |  |
| --- | --- | --- |
| Ispitivani parametri: | Koncentracija suspendovanih čestica PM10 |  |
| Mesto uzorkovanja: | Gornji Milanovac |  |
| Naziv, adresa i prostorne koordinate mernog mesta: | Opštinska uprava Gornji Milanovac ,Tihomira Matijevića 4 Geografska širina 44°01'20"N, Geografska dužina20°27'39"E,Nadmorska visina 329m |  |
| Oznaka mernog mesta: | 10 (pri označavanju uzoraka je korišćena numerička oznaka) |  |
| Period uzorkovanja: | Uzorci suspendovanih čestica PM10: | 1.03-31.03.2026. PM 10 |
|  | Uzorci suspendovanih čestica PM2.5: | / |
|  | Analiza TM u PM 10 | -u toku |
| Period usrednjavanja: | Jedan dan (24 h) |  |
| Metoda uzorkovanja/ispitivanja: | SRPS EN 12341:2023 |  |
| Oprema korišćena za uzimanje uzoraka: | Frakcija PM10 je u periodu od 01.03.2026.do 31.03.2026. godine uzorkovana referentnim uzorkivačem COMDE DERENDA model PNS DM |  |
| Uzorkovali: | Tehničari Odeljenja za higijenu i humanu ekologiju |  |
| Napomena: | Tip stanice: urbana (U). Uzorkivači su postavljeni na vanjsku terasu ustanove. Usisna cev na uzorkivaču suspendovanih čestica je na nenatkrivenoj terasi, na I spratu zgrade. Prisutna je ograda na terasi visine 1.0 m, koja se nalazi sajugozapadne strane u odnosu na uzorkivače suspendovanih čestica. |  |
| Prilozi: | Prilog 1. Meteorološki podaci – preuzeti sa aparata Prilog 2. Učestalost klasa kvaliteta vazduha po Indeksu kvaliteta vazduha SAQI_11određenih na osnovu dnevnih vrednosti koncentracija suspendovanih česticaPM10; Prilog 3.Slike mernog mesta |  |

Izjava:Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati izuzev u celini,bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Čačak,laboratori

REZULTATI ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJA PM10

| Ispitivani parametar |  |  | PM10 Period usrednjavanja 24 h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj uzorka |  |  | Datum prijema uzorka | Datum početka ispitivanja | Koncentracija [μg/m3] | Merna nesigurnost [μg/m3]6.6% |
| 10 | 50 | 01.03.2026. | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 36 | - |
| 10 | 51 | 02.03.2026. | 10.03.2026. | 10.03.2026 | 72 | - |
| 10 | 52 | 03.03.2026. | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 91 | - |
| 10 | 53 | 04.03.2026. | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 99 | - |
| 10 | 54 | 05.03.2026. | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 61 | - |
| 10 | 55 | 06.03.2026. | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 73 | - |
| 10 | 56 | 07.03.2026. | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 73 | - |
| 10 | 57 | 08.03.2026. | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 51 | ±4 |
| 10 | 58 | 09.03.2026. | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 26 | - |
| 10 | 59 | 10.03.2026. | 19.03.2026. | 19.03.2026 | 48 | ±3 |
| 10 | 60 | 11.03.2026. | 19.03.2026. | 19.03.2026 | 61 | - |
| 10 | 61 | 12.03.2026. | 19.03.2026. | 19.03.2026 | 65 | - |
| 10 | 62 | 13.03.2026. | 19.03.2026. | 19.03.2026 | 50 | ±3 |
| 10 | 63 | 14.03.2026 | 19.03.2026. | 19.03.2026 | 37 | - |
| 10 | 64 | 15.03.2026. | 19.03.2026. | 19.03.2026 | 35 | - |
| 10 | 65 | 16.03.2026. | 19.03.2026. | 19.03.2026 | 49 | ±3 |
| 10 | 66 | 17.03.2026. | 19.03.2026. | 19.03.2026 | 45 | ±3 |
| 10 | 67 | 18.03.2026. | 26.03.2026. | 26.03.2026. | 42 | ±3 |
| 10 | 68 | 19.03.2026. | 26.03.2026. | 26.03.2026. | 38 | - |
| 10 | 69 | 20.03.2026. | 26.03.2026. | 26.03.2026. | 53 | ±3 |
| 10 | 70 | 21.03.2026. | 26.03.2026. | 26.03.2026. | 40 | ±3 |
| 10 | 71 | 22.03.2026. | 26.03.2026. | 26.03.2026. | 33 | - |
| 10 | 72 | 23.03.2026. | 26.03.2026. | 26.03.2026. | 26 | - |
| 10 | 73 | 24.03.2026. | 26.03.2026. | 26.03.2026. | 57 | ±4 |
| 10 | 74 | 25.03.2026. | 26.03.2026. | 26.03.2026. | 58 | ±4 |
| 10 | 75 | 26.03.2026. | 01.04.2026. | 01.04.2026. | 33 | - |
| 10 | 76 | 27.03.2026. | 01.04.2026. | 01.04.2026. | 10 | - |
| 10 | 77 | 28.03.2026. | 01.04.2026. | 01.04.2026. | 17 | - |
| 10 | 78 | 29.03.2026. | 01.04.2026. | 01.04.2026. | 31 | - |
| 10 | 79 | 30.03.2026. | 01.04.2026. | 01.04.2026. | 13 | - |
| 10 | 80 | 31.03.2026. | 01.04.2026. | 01.04.2026. | 23 | - |

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJA PM10

| Broj merenja | 31 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost[µg/m3] | 72.14 |
| Medijana µg/m3] | 73 |
| Minimum µg/m3] | 10 |
| Maksimum µg/m3] | 99 |
| C 98 µg/m3] | 98.04 |
| Broj dana veći od granične i tolerantne vrednosti(GV=TV) | 12 |

Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

| Metoda ispitivanja: | SRPS EN 12341:2023–Vazduh ambijenta–Standardna gravimetrijska metoda Merenja za određivanje PM 10 ili PM 2,5masene koncentracije suspendovanih čestica |
| --- | --- |
| Na osnovu sledećih propisa: | „Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“ (Sl.GlasnikRSbr.11/2010,75/2010 i 63/2013) |
| Relevantni podaci: | - Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost(GV). - U tabeli OdeljkaB,PrilogaX,Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za PM10GV = 50μg/m3 za period usrednjavanja jedan dan. - Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95%,izražena na graničnoj vrednosti sa periodom usrednjavanja jedan dan za PM10 iznosi 6.6% odnosno ±3,3μg/m3. - Granica kvantifikacije za suspendovane čestice frakcija PM10iznosi <1,0 μg/m3. |
| Zaključak: | Rezultati analize 31 uzoraka suspendovanih čestica PM10 koji su uzorkovani tokom MARTA 2026.godine iz ambijentalnog vazduha,pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije PM10 čestica 72.14 µg/m3, minimalna dnevna vrednost koncentracije PM10 čestica je 10 µg/m3,a maksimalna dnevna vrednost koncentracijePM10 čestica je 99µg/m3. |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

REZULTATI ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE BENZO(a)PIRENA u  PM10*

| Ispitivani parametar |  |  | Benzopiren u PM 10 Period usrednjavanja 24h ,granična vrednost 1ng/ m3] oznaka metode SRPS EN 15548:2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj uzorka |  |  | Datum prijema uzorka* | Id broj uzorka* | Koncentracija [ng/m3] | Merna nesigurnost 17.49% |
| 10 | 52 | 03.03.2026. | 03.04.2026. | A1983/1 | 8.06 | - |
| 10 | 55 | 06.03.2026. | 03.04.2026. | A1983/2 | 6.49 | - |
| 10 | 58 | 09.03.2026. | 03.04.2026. | A1983/3 | 3.01 | - |
| 10 | 61 | 12.03.2026. | 03.04.2026. | A1983/4 | 5.7 | - |
| 10 | 64 | 15.03.2026. | 03.04.2026. | A1983/5 | 1.93 | - |
| 10 | 67 | 18.03.2026. | 03.04.2026. | A1983/6 | 1.44 | - |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

*Ispitivanja izvršio ZZJZ Požarevac

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE BENZO-a-PIRENA u PM10 FRAKCIJI SUSPENDOVANIH ČESTICA

| Broj merenja | 6 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost[ng/m3] | 4.44 |
| Medijana[ng/m3] | 4.355 |
| Minimimalna vrednost [ng/m3] | 1.44 |
| Maksimalna vrednost[ng/m3]] | 8.06 |
| C 98[[ng/m3]] | 7.90 |
| Broj dana veći od granične vrednosti(GV) | 6 |

Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

| Relevantni podaci: | - Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost (GV). - U tabeli OdeljkaB,PrilogaXII,Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za benzo-a-apiren u PM10GV = 1ng/m3 za period usrednjavanja kalendarska godina. Uredba ne propisuje graničnu vrednost za koncentraciju za period usrednjavanja 1 dan. - Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95%,izražena na graničnoj vrednosti sa periodom usrednjavanja kalendarska godina za benzo -a-piren iznosi 17.49% |
| --- | --- |
| Zaključak: | Rezultati analize 6 uzoraka benzo-a-pirena u PM10 koji su uzorkovani tokom marta 2026.godine iz ambijentalnog vazduha, pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije iznosi 4.44 ng/m3,dok je minimalna dnevna vrednost koncentracije 1.44 ng/m3,a maksimalna dnevna vrednost koncentracije benzo-a pirena u PM10 je 8.06 ng/m3. |

Izveštaj  izradio

Dipl ph Jelena Vidojević,spec.toks.hemije

Šef Odeljenja za sanitarnu hemiju sa ekotoksikologijom

Izveštaj  odobrio:

Dr Milka Levajac,spec.higijene

Načelnik centra za higijenu

Meteorološki podaci preuzeti sa Comde Derende

Mesto Gornji Milanovac Mesec– MART  - Godina 2026.

| Parametri Datum | Temperatura vazduha,srednja dnevna vrednost [°C] | Atm. pritisak,srednja dnevna vrednost[mbar] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.0 | 985 |
| 2 | 4.8 | 987 |
| 3 | 7.3 | 987 |
| 4 | 7.6 | 986 |
| 5 | 8.0 | 986 |
| 6 | 6.5 | 986 |
| 7 | 7.1 | 986 |
| 8 | 8.0 | 987 |
| 9 | 7.6 | 988 |
| 10 | 8.5 | 985 |
| 11 | 8.1 | 984 |
| 12 | 8.9 | 982 |
| 13 | 8.1 | 979 |
| 14 | 8.6 | 971 |
| 15 | 8.4 | 971 |
| 16 | 6.9 | 976 |
| 17 | 5.6 | 977 |
| 18 | 7.9 | 977 |
| 19 | 7.2 | 978 |
| 20 | 6.0 | 975 |
| 21 | 6.4 | 974 |
| 22 | 7.2 | 976 |
| 23 | 7.5 | 975 |
| 24 | 7.8 | 978 |
| 25 | 8.3 | 971 |
| 26 | 10.1 | 959 |
| 27 | 5.1 | 961 |
| 28 | 1.4 | 967 |
| 29 | 2.6 | 972 |
| 30 | 4.0 | 974 |
| 31 | 4.3 | 973 |

## Učestalost klasa kvaliteta vazduha po Indeksu kvaliteta vazduha SAQI_11određenih na osnovu dnevnih vrednosti koncentracija suspendovanih česticaPM10

### Merno Mesto 10  –Gornji Milanovac

Mesec MART Godina2026.

| Datum i vreme početka uzorkovanja |  | Evidencioni broj uzorka(broj filter papira) | KoncentracijaPM10 [μg/m3] | Klasa kvaliteta vazduha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.2026. | 00:01 | 50 | 36 | dobar |
| 02.03.2026. | 00:01 | 51 | 72 | umereno dobar |
| 03.03.2026. | 00:01 | 52 | 91 | umereno dobar |
| 04.03.2026. | 00:01 | 53 | 99 | umereno dobar |
| 05.03.2026. | 00:01 | 54 | 61 | umereno dobar |
| 06.03.2026. | 00:01 | 55 | 73 | umereno dobar |
| 07.03.2026. | 00:01 | 56 | 73 | umereno dobar |
| 08.03.2026. | 00:01 | 57 | 51 | umereno dobar |
| 09.03.2026. | 00:01 | 58 | 26 | dobar |
| 10.03.2026. | 00:01 | 59 | 48 | dobar |
| 11.03.2026. | 00:01 | 60 | 61 | umereno dobar |
| 12.03.2026. | 00:01 | 61 | 65 | umereno dobar |
| 13.03.2026. | 00:01 | 62 | 50 | dobar |
| 14.03.2026 | 00:01 | 63 | 37 | dobar |
| 15.03.2026. | 00:01 | 64 | 35 | dobar |
| 16.03.2026. | 00:01 | 65 | 49 | dobar |
| 17.03.2026. | 00:01 | 66 | 45 | dobar |
| 18.03.2026. | 00:01 | 67 | 42 | dobar |
| 19.03.2026. | 00:01 | 68 | 38 | dobar |
| 20.03.2026. | 00:01 | 69 | 53 | umereno dobar |
| 21.03.2026. | 00:01 | 70 | 40 | dobar |
| 22.03.2026. | 00:01 | 71 | 33 | dobar |
| 23.03.2026. | 00:01 | 72 | 26 | dobar |
| 24.03.2026. | 00:01 | 73 | 57 | umereno dobar |
| 25.03.2026. | 00:01 | 74 | 58 | umereno dobar |
| 26.03.2026. | 00:01 | 75 | 33 | dobar |
| 27.03.2026. | 00:01 | 76 | 10 | dobar |
| 28.03.2026. | 00:01 | 77 | 17 | dobar |
| 29.03.2026. | 00:01 | 78 | 31 | dobar |
| 30.03.2026. | 00:01 | 79 | 13 | dobar |
| 31.03.2026. | 00:01 | 80 | 23 | dobar |

| KoncentracijaPM10 za period usrednjavanja 24 h[μg/m3] | Klasa kvaliteta vazduha | Broj dana u martu 2026. godine sa odgovarajućom klasom kvaliteta vazduha | Procenat dana u martu 2026. godine sa odgovarajućom klasom kvaliteta vazduha[%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | dobar | 19 | 61.3 |
| 51-100 | umereno dobar | 12 | 38.7 |
| 101-150 | nezdrav za osetljivu populaciju | / | / |
| 151-200 | nezdrav | / | / |
| 201-300 | veoma nezdrav | / | / |
| >300 | opasno | / | / |

Napomena:Broj dana merenja u martu  je 31

## Slike mernog mesta-uzorkovanje suspendovanih česticaPM10 i PM2,5

### Merno mesto 10 Gornji Milanovac

Slika1 Makro lokacija mernog mesta 10

Slika 2.Uređaj za uzorkovanje suspendovanih čestica  ,Opštinska uprava ,centar grada ,ul.Tihomira Matijevićabr.4

Slika3. Opštinska uprava ,centar grada ,ul.Tihomira Matijevićabr.4.Položaj usisnog creva sa levkom