Broj izveštaja:137/1815/1

Datum izdavanja izveštaja:15.05.2026..

# IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA SUSPENDOVANIH ČESTICA VAZDUH AMBIJENTA

PODACI O KORISNIKU

| Naziv i adresa korisnika: | Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac Ul. Takovska br.2 Gornji Milanovac |
| --- | --- |
| Na osnovu zahteva/ugovora: |  |

PODACI O UZORKU

| Naziv uzorka: | Ambijentalni vazduh |  |
| --- | --- | --- |
| Ispitivani parametri: | Koncentracija suspendovanih čestica PM10 |  |
| Mesto uzorkovanja: | Gornji Milanovac |  |
| Naziv, adresa i prostorne koordinate mernog mesta: | Opštinska uprava Gornji Milanovac ,Tihomira Matijevića 4 Geografska širina 44°01'20"N, Geografska dužina20°27'39"E,Nadmorska visina 329m |  |
| Oznaka mernog mesta: | 10 (pri označavanju uzoraka je korišćena numerička oznaka) |  |
| Period uzorkovanja: | Uzorci suspendovanih čestica PM10: | 1.04-02.04.:17.04. -30.04. |
|  | Uzorci suspendovanih čestica PM2.5: | 03.04.-16.04. |
| Period usrednjavanja: | Jedan dan (24 h) |  |
| Metoda uzorkovanja/ispitivanja: | SRPS EN 12341:2023 |  |
| Oprema korišćena za uzimanje uzoraka: | Frakcija PM10 i PM2.5uzorkovana referentnim uzorkivačem COMDE DERENDA model PNS DM |  |
| Uzorkovali: | Tehničari Odeljenja za higijenu i humanu ekologiju |  |
| Napomena: | Tip stanice: urbana (U). Uzorkivači su postavljeni na vanjsku terasu ustanove. Usisna cev na uzorkivaču suspendovanih čestica je na nenatkrivenoj terasi, na I spratu zgrade. Prisutna je ograda na terasi visine 1.0 m, koja se nalazi sajugozapadne strane u odnosu na uzorkivače suspendovanih čestica. |  |
| Prilozi: | Prilog 1. Meteorološki podaci – preuzeti sa aparata Prilog 2. Učestalost klasa kvaliteta vazduha po Indeksu kvaliteta vazduha SAQI_11određenih na osnovu dnevnih vrednosti koncentracija suspendovanih česticaPM10; Prilog 3.Slike mernog mesta |  |

Izjava:Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati izuzev u celini,bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Čačak,laboratori

REZULTATI ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJA PM10

Datum završetka ispitivanja 06.05.2026.

| Ispitivani parametar |  |  | PM10 Period usrednjavanja 24 h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj uzorka |  |  | Koncentracija [μg/m3] | Merna nesigurnost [μg/m3]6.6% |  |
| 10 | 50 | 01.04.2026. | 26 | - |  |
| 10 | 51 | 02.04.2026. | 23 | - |  |
| 10 | 66 | 17.04.2026. | 32 | - |  |
| 10 | 67 | 18.04.2026. | 31 | - |  |
| 10 | 68 | 19.04.2026. | 24 | - |  |
| 10 | 69 | 20.04.2026. | 18 | - |  |
| 10 | 70 | 21.04.2026. | 14 | - |  |
| 10 | 71 | 22.04.2026. | 22 | - |  |
| 10 | 72 | 23.04.2026. | 32 | - |  |
| 10 | 73 | 24.04.2026. | 30 | - |  |
| 10 | 74 | 25.04.2026. | 27 | - |  |
| 10 | 75 | 26.04.2026. | 26 | - |  |
| 10 | 76 | 27.04.2026. | 25 | - |  |
| 10 | 77 | 28.04.2026. | 27 | - |  |
| 10 | 78 | 29.04.2026. | 19 | - |  |
| 10 | 79 | 30.04.2026. | 24 | - |  |

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJA PM10

| Broj merenja | 16 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost[µg/m3] | 25 |
| Medijana µg/m3] | 24 |
| Minimum µg/m3] | 14 |
| Maksimum µg/m3] | 32 |
| C 98 µg/m3] | 31.88 |
| Broj dana veći od granične i tolerantne vrednosti(GV=TV) | / |

Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

| Metoda ispitivanja: | SRPS EN 12341:2023–Vazduh ambijenta–Standardna gravimetrijska metoda Merenja za određivanje PM 10 ili PM 2,5masene koncentracije suspendovanih čestica |
| --- | --- |
| Na osnovu sledećih propisa: | „Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“ (Sl.GlasnikRSbr.11/2010,75/2010 i 63/2013) |
| Relevantni podaci: | - Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost(GV). - U tabeli OdeljkaB,PrilogaX,Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za PM10GV = 50μg/m3 za period usrednjavanja jedan dan. - Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95%,izražena na graničnoj vrednosti sa periodom usrednjavanja jedan dan za PM10 iznosi 6.6% odnosno ±3,3μg/m3. - Granica kvantifikacije za suspendovane čestice frakcija PM10iznosi <1,0 μg/m3. |
| Zaključak: | Rezultati analize 16 uzoraka suspendovanih čestica PM10 koji su uzorkovani tokom APRILA 2026.godine iz ambijentalnog vazduha,pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije PM10 čestica 24 µg/m3, minimalna dnevna vrednost koncentracije PM10 čestica je 14 µg/m3,a maksimalna dnevna vrednost koncentracijePM10 čestica je 32µg/m3. |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

REZULTATI  ISPITIVANJA KONCENTRACIJE OLOVA(Pb) U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10

Datum završetka ispitivanja 12.05.2026.

| spitivani parametar |  |  | Pb u PM10 Period usrednjavanja; 24h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj uzorka |  |  | Koncentracija [μg/m3] | Merna nesigurnost [μg/m3] |
| 10 | 50 | 01.04.2026. | 0.001 | - |
| 10 | 51 | 02.04.2026. | 0.001 | - |
| 10 | 66 | 17.04.2026. | 0.004 | - |
| 10 | 67 | 18.04.2026. | 0.002 | - |
| 10 | 68 | 19.04.2026. | 0.001 | - |
| 10 | 69 | 20.04.2026. | <0.001 | - |
| 10 | 70 | 21.04.2026. | 0.001 | - |
| 10 | 71 | 22.04.2026. | 0.001 | - |
| 10 | 72 | 23.04.2026. | 0.002 | - |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA KONCENTRACIJE OLOVA(Pb)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10

| Broj merenja | 9 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost[µg/m3] | 0.0016 |
| Medijanaµg/m3] | 0.001 |
| Minimalna vrednost[µg/m3] | <0.001 |
| Maksimalna vrednost [µg/m3] | 0.004 |
| C 98[µg/m3] | 0,00376 |
| Broj dana veći od granične (GV) | 0 |

Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

| Metoda ispitivanja: | SRPS EN 14902:2008/AC 2013 Određivanje olova,kadmijuma,arsena i nikla u frakcijiPM10 i PM2,5supendovanih čestica(GFAAS) |
| --- | --- |
| Na osnovu sledećih propisa: | „Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“(Sl. GlasnikRSbr.11/2010,75/2010i 63/2013) |
| Relevantni podaci: | - Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost(GV). - U Tabeli OdeljkaB,PrilogaX,Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za olovo (Pb)GV=1 μg/m3za period usrednjavanja1dan. - Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95 %, izražena na dnevnoj graničnoj vrednosti za olovo u suspendovanim česticama frakcija PM10iznosi ±0,18µg/m3. - Granica detekcije za koncentraciju olova u suspendovanim česticama frakcijaPM10iznosi <0,001µg/m3. |
| Zaključak: | Primenom pravila odlučivanja: prosto prihvatanje, može se zaključiti da u APRILU 2026. godine od ukupno 9 dana tokom kojih su suspendovane čestice frakcije PM10 uzorkovane iz ambijentalnog vazduha, određene vrednosti koncentracija olova (Pb) u frakciji PM10 kod svih uzoraka NE PRELAZE graničnu vrednost za period usrednjavanja 1 dan koja je propisana Članom15.i u Odeljku B, Priloga X, Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl.GlasnikRS“,br.11/2010,75/2010i63/2013). |

REZULTATI ISPITIVANJA KONCENTRACIJE KADMIJUMA(Cd)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10

Datum završetka ispitivanja 12.05.2026.

| Ispitivani parametar |  |  | Cd u PM10 Period usrednjavanja 24h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj uzorka |  |  | Koncentracija [ng/m3] | Merna nesigurnost [ng/m3] |  |
| 10 | 50 | 01.04.2026. | 0.13 | - |  |
| 10 | 51 | 02.04.2026. | 0.26 | - |  |
| 10 | 66 | 17.04.2026. | 0.38 | - |  |
| 10 | 67 | 18.04.2026. | 0.39 | - |  |
| 10 | 68 | 19.04.2026. | 0.23 | - |  |
| 10 | 69 | 20.04.2026. | 0.09 | - |  |
| 10 | 70 | 21.04.2026. | 0.12 | - |  |
| 10 | 71 | 22.04.2026. | 0.26 | - |  |
| 10 | 72 | 23.04.2026. | 0.51 | - |  |

3Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA KONCENTRACIJE KADMIJUMA(Cd)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10

| Broj merenja | 9 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost[ng/m3] | 0.229 |
| Medijana[ng/m3] | 0.23 |
| Minimalna vrednost [ng/m3] | 0.09 |
| Maksimalna vrednost [ng/m3] | 0.51 |
| C 98[ng/m3] | 0.4908 |
| Broj dana veći od granične (GV) | / |

Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

| Metoda ispitivanja: | SRPS EN 14902:2008/AC 2013 Određivanje olova,kadmijuma,arsena i nikla u frakciji PM10 i PM2,5supendovanih čestica(GFAAS) |
| --- | --- |
| Na osnovu sledećih propisa: | „Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“(Sl. GlasnikRSbr.11/2010,75/2010i 63/2013) |
| Relevantni podaci: | - Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost(GV). - U Tabeli OdeljkaB,PrilogaX,Uredbe o uslovima za monitoring izahtevima kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za kadmijum (Cd)GV=5ng/m3za period usrednjavanja1godina. - Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95 %, izražena na dnevnoj graničnoj vrednosti za kadmijum u suspendovanim česticama frakcija PM10iznosi ±1,6ng/m3. - Granica detekcije za koncentraciju kadmijuma u suspendovanim česticama frakcijaPM10iznosi <0,05ng/m3. |
| Zaključak: | Rezultati analize koncentracije kadmijuma (Cd) u suspendovanim česticama PM10 kod 9uzoraka koji su uzorkovani u APRILU 2026 godine iz ambijentalnog vazduha, pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije kadmijuma(Cd)uPM10 0.24ng/m3, minimalna dnevna vrednost koncentracije kadmijuma (Cd) u PM10 je 0,09 ng/m3 ,a maksimalna dnevna vrednost koncentracije kadmijuma (Cd) u PM10 je 0.51 ng/m3. |

REZULTATI  ISPITIVANJA KONCENTRACIJE ARSENA(As)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10

Datum završetka ispitivanja 12.05.2026.

| Ispitivani parametar |  |  | As u PM10 Period usrednjavanja 24h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj uzorka |  |  | Koncentracija [ng/m3] | Merna nesigurnost [ng/m3] |
| 10 | 50 | 01.04.2026. | 1.2 | - |
| 10 | 51 | 02.04.2026. | <0.4 | - |
| 10 | 66 | 17.04.2026. | <0.4 | - |
| 10 | 67 | 18.04.2026. | 1.1 | - |
| 10 | 68 | 19.04.2026. | 0.5 | - |
| 10 | 69 | 20.04.2026. | <0.4 | - |
| 10 | 70 | 21.04.2026. | 0.5 | - |
| 10 | 71 | 22.04.2026. | 0.5 | - |
| 10 | 72 | 23.04.2026. | 0.5 | - |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA KONCENTRACIJE ARSENA(As)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10

| Broj merenja | 9 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost[ng/m3] | 0.643 |
| Medijana[ng/m3] | 0.5 |
| Minimalna vrednost[ng/m3] | <0.4 |
| Maksimalna vrednost [ng/m3] | 1.2 |
| C 98[ng/m3] | 1.18 |
| Broj dana veći od granične vrednosti(GV) | / |

Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

.

| Metoda ispitivanja: | SRPS EN 14902:2008/AC 2013 Određivanje olova,kadmijuma,arsena i nikla u frakcijiPM10i PM2,5supendovanih čestica(GF-AAS) |
| --- | --- |
| Na osnovu sledećih propisa: | „Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“ (Sl.GlasnikRSbr.11/2010,75/2010i63/2013) |
| Relevantni podaci: | - Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću ciljnu vrednost(CV). - U Tabeli 3. Ciljne vrednosti za arsen, kadmijum, nikl i benzo(a)piren, Priloga XII, Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je ciljna vrednost za arsen(As)CV = 6ng/m3za prosečnu godišnju vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih česticaPM10. Arsen nema propisanu ciljnu vrednost za period usrednjavanja jedan dan. - Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95 %,izražena na ciljnoj vrednosti za arsen u suspendovanim česticama frakcija PM10 iznosi ± 0,72 ng/m3 (period usrednjavanja jedna godina). - Granica detekcije za koncentraciju arsena u suspendovanim česticama frakcija PM10iznosi <0,4ng/m3. |
| Zaključak: | Rezultati analize koncentracije arsena (As) u suspendovanim česticama PM10 kod 9uzoraka koji su uzorkovani u APRILU 2026.godine iz ambijentalnog vazduha, pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije arsena (As) u PM10 0.64ng/m3, minimalna dnevna vrednost koncentracije arsena (As) u PM10 je manja od 0,40ng/m3, a maksimalna dnevna vrednost koncentracije arsena (As) u PM10 1.2ng/m3. |

REZULTATI ISPITIVANJA KONCENTRACIJE NIKLA(Ni)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10

Datum završetka ispitivanja 12.05.2026.

| Ispitivani parametar |  |  | Ni uPM10 Period usrednjavanja 24 h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj uzorka |  |  | Koncentracija [ng/m3] | Merna nesigurnost [ng/m3] |
| 10 | 50 | 01.04.2026. | 6.6 | - |
| 10 | 51 | 02.04.2026. | 7.8 | - |
| 10 | 66 | 17.04.2026. | 3.4 | - |
| 10 | 67 | 18.04.2026. | 18.2 | ±3.3 |
| 10 | 68 | 19.04.2026. | 13.3 | - |
| 10 | 69 | 20.04.2026. | 11.1 | - |
| 10 | 70 | 21.04.2026. | 8.5 | - |
| 10 | 71 | 22.04.2026. | 20.3 | ±3.7 |
| 10 | 72 | 23.04.2026. | 7.7 | - |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

STATISTIČKA  OBRADA REZULTATA KONCENTRACIJE NIKLA(Ni)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10

| Broj merenja | 9 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost[ng/m3] | 10.76 |
| Medijana[ng/m3] | 8.5 |
| Minimalna vrednost[ng/m3] | 3.4 |
| Maksimalna vrednost [ng/m3] | 20.3 |
| C 98[ng/m3] | 19.964 |
| Broj dana veći od granične vrednosti(GV) | / |

Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

| Metoda ispitivanja: | SRPS EN 14902:2008/AC 2013 Određivanje olova,kadmijuma,arsena i nikla u frakcijiPM10 (GFAAS) |
| --- | --- |
| Na osnovu sledećih propisa: | „Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“ (Sl.GlasnikRSbr.11/2010,75/2010i63/2013) |
| Relevantni podaci: | - Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću ciljnu vrednost(CV). - U Tabeli 3. Ciljne vrednosti za arsen, kadmijum, nikl i benzo(a)piren, Priloga XII, Uredbe o uslovim a za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je ciljna vrednost za nikl(Ni)CV=20 ng/m3 za prosečnu godišnju vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM10.Nikl nema propisanu ciljnuvrednost za period us rednjavanja jedan dan. - Proširena merna nesigurnostsa intervalom pouzdanosti od 95%,izražena na ciljnoj vrednosti za nikl u suspendovanim česticama frakcija PM10 iznosi ± 3,6 ng/m3 (period usrednjavanja jedna godina). - Granica detekcije za koncentraciju nikla u suspendovanim česticama frakcijaPM10 iznosi <0,9ng/m3. |
| Zaključak: | Rezultati analize koncentracije nikla (Ni) u suspendovanim česticama PM10 kod 9 uzoraka koji su uzorkovani u APRILU 2026. godine iz ambijentalnog vazduha, pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije nikla(Ni)u PM10 10.77ng/m3, minimalna dnevna vrednost koncentracije nikla (Ni) u PM10 je 3.4ng/m3 , a maksimalna dnevna vrednost koncentracije nikla (Ni) u PM10 20.3 ng/m3. |

REZULTATI ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJA PM2.5

Datum završetka ispitivanja 21.04.2026.

| Ispitivani parametar |  |  | PM2.5 Period usrednjavanja 24 h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj uzorka |  |  | Datum prijema uzorka | Datum početka ispitivanja | Koncentracija [μg/m3] | Merna nesigurnost [μg/m3] 9.2% |
| 10 | 52 | 03.04.2026. | 09.04.2026. | 09.04.2026. | 28 | - |
| 10 | 53 | 04.04.2026. | 09.04.2026. | 09.04.2026. | 38 | - |
| 10 | 54 | 05.04.2026. | 09.04.2026. | 09.04.2026. | 35 | - |
| 10 | 55 | 06.04.2026. | 09.04.2026. | 09.04.2026. | 41 | - |
| 10 | 56 | 07.04.2026. | 09.04.2026. | 09.04.2026. | 36 | - |
| 10 | 57 | 08.04.2026. | 09.04.2026. | 09.04.2026. | 26 | - |
| 10 | 58 | 09.04.2026 | 17.04.2026. | 17.04.2026 | 28 | - |
| 10 | 59 | 10.04.2026. | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 23 | - |
| 10 | 60 | 11.04.2026. | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 24 | - |
| 10 | 61 | 12.04.2026. | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 25 | - |
| 10 | 62 | 13.04.2026. | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 20 | - |
| 10 | 63 | 14.04.2026. | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 18 | - |
| 10 | 64 | 15.04.2026. | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 24 | - |
| 10 | 65 | 16.04.2026. | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 27 | - |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJAPM2.5

| Broj merenja | 14 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost[µg/ m3] | 28.07 |
| Medijana[[µg/ m3] | 28 |
| Minimum[[µg/ m3] | 18 |
| Maksimum[[µg/ m3] | 41 |
| C 98[[µg/ m3] | 40.22 |
| Broj dana veći od granične i tolerantne vrednosti(GV=TV) | / |

Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

| Metoda ispitivanja: | SRPS EN 12341:2023–Vazduh ambijenta–Standardna gravimetrijska metoda Merenja za određivanje PM 10 ili PM 2,5masene koncentracije suspendovanih čestica |
| --- | --- |
| Na osnovu sledećih propisa: | „Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“ (Sl.GlasnikRSbr.11/2010,75/2010 i 63/2013) |
| Relevantni podaci: | - Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost(GV). - U tabeli OdeljkaB,PrilogaX,Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za PM2.5GV = 25 μg/m3 za period usrednjavanja kalendarska godina. Uredba ne propisuje graničnu vrednost za koncentraciju suspendovanih čestica frakcija PM2.5u vazduhu za period usrednjavanja1 dan. - Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95%,izražena na graničnoj vrednosti sa periodom usrednjavanja kalendarska godina za PM2.5iznosi 9.2% odnosno ±2,3µg/m 3. - Granica kvantifikacije za suspendovane čestice frakcija PM2.5iznosi <1,0 µg/m3. |
| Zaključak: | Rezultati analize 14 uzoraka suspendovanih čestica PM2.5 koji su uzorkovani tokom APRILA 2026.godine iz ambijentalnog vazduha,pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije PM2.5čestica 28.07 µg/ m3 , dok je minimalna dnevna vrednost koncentracije PM2.5 čestica 18µg/m3,a maksimalna dnevna vrednost koncentracije PM2.5 čestica je 41 µg/m3. |

REZULTATA ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE BENZO-a-PIRENA u PM10 FRAKCIJI SUSPENDOVANIH ČESTICA

Datum završetka ispitivanja 15.05.2026.

| Ispitivani parametar |  |  | Benzopiren u PM 10 Period usrednjavanja 24h ,granična vrednost 1ng/ m3] oznaka metode SRPS EN 15548:2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj uzorka |  |  | Koncentracija [ng/m3] | Merna nesigurnost [ng/m3]% 17,49 |
| 10 | 17.04.2026. |  | 0.96 | - |
| 10 | 20.04.2026. |  | 0.59 | - |
| 10 | 23.04.2026. |  | 1.87 | - |
| 10 | 26.04.2026. |  | 0.91 | - |
| 10 | 29.04.2026. |  | 0.23 |  |

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

*Ispitivanja izvršio ZZJZ Požarevac

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE BENZO-a-PIRENA u PM10 FRAKCIJI SUSPENDOVANIH ČESTICA

| Broj merenja | 5 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost[ng/m3] | 0,91 |
| Medijana[ng/m3] | 0.91 |
| Minimimalna vrednost [ng/m3] | 0.23 |
| Maksimalna vrednost[ng/m3]] | 1.87 |
| C 98[[ng/m3]] | 1.80 |
| Broj dana veći od granične vrednosti(GV) | 0 |

Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

| Relevantni podaci: | - Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost (GV). - U tabeli OdeljkaB,PrilogaXII,Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za benzo-a-apiren u PM10GV = 1ng/m3 za period usrednjavanja kalendarska godina. Uredba ne propisuje graničnu vrednost za koncentraciju za period usrednjavanja 1 dan. - Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95%,izražena na graničnoj vrednosti sa periodom usrednjavanja kalendarska godina za benzo -a-piren iznosi 17.49% |
| --- | --- |
| Zaključak: | Rezultati analize 4 uzoraka benzo-a-pirena u PM10 koji su uzorkovani tokom aprila 2026.godine iz ambijentalnog vazduha, pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije iznosi 0.91ng/m3,dok je minimalna dnevna vrednost koncentracije 0.23ng/m3,a maksimalna dnevna vrednost koncentracije benzo-a pirena u PM10 je 1.87ng/m3. |

Izveštaj  izradio

Dipl ph Jelena Vidojević,spec.toks.hemije

Šef Odeljenja za sanitarnu hemiju sa ekotoksikologijom

Izveštaj  odobrio:

Dr Milka Levajac,spec.higijene

Načelnik centra za higijenu

Meteorološki podaci preuzeti sa Comde Derende

Mesto Gornji Milanovac Mesec– APRIL - Godina 2026.

| Parametri Datum | Atm. pritisak,srednja dnevna vrednost[mbar] | Temperatura vazduha,srednja dnevna vrednost [°C] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 975 | 5,8 |
| 2 | 965 | 4,6 |
| 3 | 969 | 7,3 |
| 4 | 979 | 9,6 |
| 5 | 984 | 10,4 |
| 6 | 982 | 13,1 |
| 7 | 981 | 12 |
| 8 | 982 | 8,8 |
| 9 | 979 | 5,6 |
| 10 | 978 | 7,4 |
| 11 | 978 | 8,9 |
| 12 | 978 | 11,5 |
| 13 | 974 | 13 |
| 14 | 977 | 13,7 |
| 15 | 979 | 15,2 |
| 16 | 979 | 15,3 |
| 17 | 980 | 10,5 |
| 18 | 978 | 11,3 |
| 19 | 976 | 12,7 |
| 20 | 975 | 10,4 |
| 21 | 976 | 9,8 |
| 22 | 978 | 8,3 |
| 23 | 978 | 8,8 |
| 24 | 976 | 10,2 |
| 25 | 976 | 13 |
| 26 | 978 | 13,5 |
| 27 | 981 | 12,6 |
| 28 | 978 | 14,3 |
| 29 | 980 | 11,4 |
| 30 | 984 | 7,5 |

## Učestalost klasa kvaliteta vazduha po Indeksu kvaliteta vazduha SAQI_11određenih na osnovu dnevnih vrednosti koncentracija suspendovanih česticaPM10

### Merno Mesto 10  –Gornji Milanovac

Mesec APRIL Godina2026.

| Datum i vreme početka uzorkovanja |  | Evidencioni broj uzorka(broj filter papira) | KoncentracijaPM10 [μg/m3] | Klasa kvaliteta vazduha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.2026. | 00:01 | 50 | 26 | dobar |
| 02.04.2026. | 00:01 | 51 | 23 | dobar |
| 17.04.2026. | 00:01 | 66 | 32 | dobar |
| 18.04.2026. | 00:01 | 67 | 31 | dobar |
| 19.04.2026. | 00:01 | 68 | 24 | dobar |
| 20.04.2026. | 00:01 | 69 | 18 | dobar |
| 21.04.2026. | 00:01 | 70 | 14 | dobar |
| 22.04.2026. | 00:01 | 71 | 22 | dobar |
| 23.04.2026. | 00:01 | 72 | 32 | dobar |
| 24.04.2026. | 00:01 | 73 | 30 | dobar |
| 25.04.2026. | 00:01 | 74 | 27 | dobar |
| 26.04.2026. | 00:01 | 75 | 26 | dobar |
| 27.04.2026. | 00:01 | 76 | 25 | dobar |
| 28.04.2026. | 00:01 | 77 | 27 | dobar |
| 29.04.2026. | 00:01 | 78 | 19 | dobar |
| 30.04.2026. | 00:01 | 79 | 24 | dobar |

| KoncentracijaPM10 za period usrednjavanja 24 h[μg/m3] | Klasa kvaliteta vazduha | Broj dana sa odgovarajućom klasom kvaliteta vazduha | Procenat dana sa odgovarajućom klasom kvaliteta vazduha[%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | dobar | 16 | 100 |
| 51-100 | umereno dobar | / | / |
| 101-150 | nezdrav za osetljivu populaciju | / | / |
| 151-200 | nezdrav | / | / |
| 201-300 | veoma nezdrav | / | / |
| >300 | opasno | / | / |

Napomena:Broj dana merenja u aprilu   je 16

## Slike mernog mesta-uzorkovanje suspendovanih česticaPM10 i PM2,5

### Merno mesto 10 Gornji Milanovac

Slika1 Makro lokacija mernog mesta 10

Slika 2.Uređaj za uzorkovanje suspendovanih čestica  ,Opštinska uprava ,centar grada ,ul.Tihomira Matijevićabr.4

Slika3. Opštinska uprava ,centar grada ,ul.Tihomira Matijevićabr.4.Položaj usisnog creva sa levkom